T1C3 Les circuits électrique dans l’ARQS ()

- Les grandeurs électriques

- Le courant électrique

- Charge électrique

La charge électrique Q est une grandeur scalaire et algébrique caractérisant la sensibilité à l’interaction électromagnétique. L’unité de la charge est la Coulomb C. et elle est toujours un multiple entier de la charge élémentaire : e = 1,6.10-19 C

Propriété :

La charge d’un système isolé se conserve et c’est un grandeur extensible les charges s’ajoutent.

- Le courant électrique

Définition : Le courant électrique correspond au déplacement d’ensemble et ordonné de charges électriques

Les charges participent au courant électriques sont :

- Les e- dans les fils (métaux)

- Les ions dans les électrolytes

- Les e- et les trous dans les semi-conducteurs

Définition : Le sens conventionnel du courant électrique est celui des porteurs de charges positives.

Fil électriques :

Définition :

L’intensité du courant électrique I est le débit des charges traversant la section S du conducteur par unité de temps S1 la charge SQ à traversé S pendant le temps St

I = dQdt en Ampère

On sera dans 2 situations :

Courant continu : DC I ne dépends pas du temps

Courant alternatif : AC I dépends du temps I(t) i(t)

Exercice :

I = 10 mA dans un conducteur du secteur S.

Combien d’e- traversent S en 1 sec ?

I =  dqdt 		avec dq = |N × (- e)| = N × e et dt = 1 sec

⇒ I = Nedt  ⇒ N = I×dte

Donc N = 10×10-3×11,6.1016 = 6.3 x 1016 électrons

C. Mesure du courant électrique

On branche un ampèremètre en série pour mesurer un courant électrique.

Ordre de grandeur :

I ≈ 10 mA → Composants TP LED

I ≈ 100 mA → Risques d’électrocution

I ≈ 1A → Ampoule a incandescence

I ≈ 10A → Four, Chauffage électrique

I ≈ 10 a 100 kA → Foudre

- Le potentiel et la tension électrique

- Le potentiel électrique V quantifie l’attraction entre les charges électriques. Plus V est grand, plus les charges négatives sont attirées.

V s’exprime en volt (V)

Et est définie à une constante additive près.

Dans un circuit électrique il y aura toujours un point de référence tq ce point Vn = 0V on l’appelle la masse ou la Terre.

Exemple :

- La tension électrique

Définition : La tension électrique entre deux points a et b correspond a la différence de potentiel (ddp) entre ces deux points.

Uab = VA - VB 	en (V)

Et elle représente l’énergie pour mettre en mouvement dans des charges électriques entre les points A et B.

On représente UAB par une flèche :

Remarquons :

- UBA = - UAB

- La tension seule n’est pas dangereuse.

- Analogie hydraulique

| Circuit hydraulique | Circuit électrique |
| --- | --- |
| Eau Masse Débit de l’eau Ep,p = mgz Pompe Barrage | Charges Valeur de la charge Intensité du courant E potentielle V électrique Pile, batterie Résistance |

Remarques :

- Le courant électrique circule spontanément vers les bas potentiels

- Dans une batterie on force le courant à remonter les potentiels

- Une différence de potentiel ⇏ courant

- Et la présence d’un courant n’implique pas une différence de potentiel

- Mesure de tension

On mesure une tension avec un voltmètre branché en dérivation

Ordres de grandeur :

1-10V : Piles du commerce

6V, 12V, 24V : Accumulateurs

220 – 230 V : EDF

5 – 25 kV : Centrale électrique

25 kV : TGV

150 – 500 kV : Ligne à hautes tension

100 – 500 MV : Foudre

- ARQS et lois de Kirchhoff

- Régimes continus ou variable

Si les générateurs électriques ne dépendent pas du temps on est en régime continu. Généralement les grandeurs ne dépendent pas du temps on est en régime continu. Généralement les grandeurs sont notées en majuscules U, I

Si les generateurs électriques dépendent du temps alors on est en régime variable on utilise souvent des minuscules pour ces grandeurs c(t)

- Le cadre de l’ARQS

Définition :

ARQS = Approximation des Régimes Quasi Stationnaires

L’ARQS revient a négliger les effets liés a la propagation des signaux électtromagnétiques dans les circuits

Condition de l’ARQS pour un signal sinusoïdal : λ >> l ⇔ T >> τ ⇔ f << cl

λ, f et T sont les longueur d’onde, la frequence et la période des signaux T = 1f ; λ = cf

De propagation des signaux = vitesse de la lumière.

l = dimention du circuit

τ = temps de propagation ≈ lc

Exemple : Soit un circuit de 1 m jusqu’à quelle fréquence peut-on considérer être dans l’ARQS

F << cl = 3×108m.s-11m ⇔ f << 3.108 Hz

Propriété :

Conséquences de l’ARQS

1.L’intensité du courant électrique est la même en tout point d’une branche.

2.On peut utiliser la loi des nœuds

3. Descriptions des circuits

Définition :

- Dipôle : composant qui a 2 pôles une entrée + une sortie

- Nœud : point auquel est connecté au moins 3 fils

- Brache : portion du circuit entre 2 nœuds

- Maille : portion de circuit fermé

- Association en série : plusieurs dipôles de la suite sur une branche  même courant

- Association en parallèle : 2 ou plus dipôles reliés a 2 même nœuds  même tension

4. Convention d’orientation

Définition : Il existe deux conventions possibles pour orienter le courant i qui traverse un dipôle et la tension u aux bornes de ce dipôle.

Convention récepteur		Convention générateur

i et u de sens opposé		i et u de même sens

u = Ri			            u = -Ri

5. Lois de Kirchhoff

a. 1er Loi de Kirchhoff

Loi des nœuds

Comme la charge électrique se conserve, il ne peut y avoir accumulation de charge donc au niveau d’un nœud, toutes les charges qui y arrivent en repartent ⇒  Σ Ik = 0

Σ Ientrant = Σ Isortant

Méthode pour appliquer la loi des nœuds

- On choisis un nœud

- On repère les branches qui arrivent a ce nœud

- On verifie le sens du courant dans chaqune de ces branches

- On somme les intensités qui arrivent sur le nœud : i1 + i2 + i4

- On somme les intensités qui en ressortent i3 + i5

- On égalise ces valeurs : i1 + i2 + i4 = i3 + i5

Exercice :

i0 = 1,0 A

i1 = 1,0 A

i3 = 2,0 A

Déterminer les valeurs de i2, i4 et i5

en A	i2 + i4 = i0

en B	i1 = i2 + i3

en C	i3 = i4 + i5

en D	i0 + i5 = i1

i2 = i1 – i3 = 1,0 - 2,0 = -1,0 A

i4 = i0 - i2 = i0 - i1 + i3 = 1,0 – 1,0 + 2,0

i5 = i1 – i0 = 1-4 = -3,0 A

b. Lois des mailles : 2eme loi de Kirchhoff

La somme algébrique des tensions aux bornes des dipôles composants une maille est nulle :

Σ uk = OV

Avec uk les tensions aux bornes des dipôles de la maille.

La différence de potentiel entre A et A uAA = OV

Et uAA = u1 + u2 + u3 - u4 = 0 V

Méthode pour appliquer la loi des mailles

- Orienter la maille

- Donner un nom a toutes les tensions des dipôles

- Appliquer la loi des mailles en mettant un signe + devant les tensions orientées Comme la maille est un signe – devant celles orientées en sens inverse.

- u0 + u1 - u2 + u3 = 0

u0  + u2 - u3 = u1

Exercice :

Détermier les tensions uAC , uCD et uDE on obtiens uAC grâce a la loi des mailles dans la maille 1.

- uAC + uBC – u1 - u2 = 0

uBC - u1 - u3 = uAC

uAC = 6 – 8 – 3

uAC = - 5 V

Dans la maille 3

uCD + uAC – uAD = 0

uCD = uAB - uAC

uCD = uAD – uBC + u1 + u2

uCD = 4 – 6 + 8 + 3 = 9 V

Dans la maille 2 :

uBE – uBC – uCD – uDE

uDE = uBE – uBC – uAD + uBC – u1 – u2 = uBE – uAD -u1 – u2 = 3 – 4 – 8 – 3

uDE = - 12 V

- Puissance et énergie électrique

On se place dans l’ARQS

⇒ Conservation de la charge donc l’intensité qui rentre dans un dipôle est la même qui en ressort. L’état d’un dipôle dans un circuit est défini par :

- l’intensité I du courant qui le traverse.

- la tension U a ses bornes.

- la puissance P qu’il échange avec le reste du circuit.

1. Puissance reçue par un dipôle

U en V, I en A et P en W

2. Convention générateur puissance fournie par un dipôle

En convention générateur la puissance est égale à :

- Caractère physique récepteur et générateur

Le sens des tensions et des courant est arbitraire. La convention récepteur ou générateur ne traduit pas forcément le caractère récepteur ou générateur du dipôle. Il faudra vérifier à posteriori que le signe de P correspond bien au dipôle.

- Energie électrique

Définition : Soit un dipôle avec une puissance électrique P pendant l’intervalle de temps Δt ce dipole consomme ou fournit l’Energie électrique E tq,

P en W, Δt en sec ⇒ E est en J

Exercice :

a. dimensions de la puissance P et l’énergie E électrique

[E] = M T-2 L2

[P] = M T-3 L2

b. EDF utilise le kWh pour relever les compteurs.

Le kWh est-il une unité d’énergie ou de puissance ? à quoi correspond 1kWh dans les unités du δI.

1kWh = 3.6 x 106 J = 3.6 MJ

- Puissance échangée dans un circuit

Propriété :

La somme des puissances reçues par les composants d’un circuit est nulle.

⇔

La somme des puissances fournie par les dipôles générateurs est égale à celle des puissances consommées par les dipôles récepteurs.

- Caractéristiques courant-tension

- Généralités

Définition : La caractéristique d’un dipôle dans l’ARQS est la relation entre l’intensité du courant i qui traverse ce dipôle et la tension u à ses bornes.

Si le régime est continu on parle de caractéristique statique.

(Illustration I en fonction de U d’une courbe de tendance avec un nuage de points)

On relève expérimentalement I et U à l’aide du voltmètre et ampèremètre ;

Si le régime est variable on parle de caractéristique dynamique

- Le point de fonctionnement p d’un circuit formé de 2 dipôles est le point

(Up, Ip) au croisement des caractéristiques dans 2 dipôles.

Résistance

Générateur

- Le courant de court-circuit i0 ou Icc est la valeur du courant qui correspond à une tension nulle.

- La tension de coupe circuit u0 est la tension aux bornes du dipôle quand l’intensité du courant est nulle.

- On parle de dipôle passif si la caractéristique passe par l’origine ⇔

i0 = 0A et u0 = 0V

Ce dipôle ne peut pas fournir d’énergie (résistance / diode)

- Sinon le dipôle est actif dans ce cas i0 ≠ 0A, u0 ≠ 0V ⇒ pile, GBF

- On dit que le dipôle est linéaire si sa caractéristique est une droite affine

- Si cette caractéristique est impaire i(u) = -i(-u) alors le dipôle est symétrique

- Les conducteurs ohmiques

Définition : Un conducteur ohmique au résistor est un dipôle qui vérifie la loi d’Ohm : U = RI.

On définit aussi la conductance : G = 1R et qui s’exprime en Siemens σ

Caractéristique d’un résistor :

1R = pointe

Propriété : L’effet Joule

La puissance reçue par un résistor en convention récepteur est :

P = u(t).i(t) et P = Ri2 = u2R : Puissance Joule

(Schema d’un resistor traversé par un courant éléctrique  )

Le resistor absorbe cette puissance et la transforme en chaleur : effet Joule

Ordres de grandeurs :

Fils = 1 Ω

Sortie de GBF = 50 Ω

Oscilloscope voltmetre = 10 M Ω

- Les génerateurs

- Générateur de tension

Définition : Une source idéale de tension est un dipôle qui impose a ses bornes une tension E0 appellée force électromotrice (fem) indépendante du courant électrique représentation :

(Cercle coupé par une fleche horizontale avec une fleche au dessus E0 (de gauche a droite))

En convention générale

Le modèle de Théverin

Un générateur de tension est l’association en série d’une source idéale de tension et d’une résistance

(Schema d’une source idéale de tension suivie par un résistor en convention générateur (toutes les flèches vont de la gauche vers la droite))

U = tension du génerateur = E0 + Ur

La résistance en convention génerateur ⇒ Ur = -ri

U = E0 -ri

Courant de court circuit

Tension de coupe circuit

- Génerateur de courant

Définition : une source idéale de courant délivre un courant de livre un courant ig appelé courant électromoteur, indépendant de la tension a ses bornes

Le modèle de Norton :

Un générateur de courant est l’association en parallèle d’une source idéale de courant et d’une résistance.

i = ig – ir

ir = urg loi d’Ohm

Z

i = ig – urg

Propriété :

équivalence entre générateurs de tensions et courants réels

(2 Shema)

x2ln(x) dx

Formules

- Association de résistances

- En série

Proprieté :

En série les résistances s’ajoutent

Shema PHOTO

- En parallèle (dérivation)

Propriétés :

En parallèle les conducteurs s’ajoutent

Shema PHOTO

1Req = 1R1 + 1R2 + 1R3

Démonstration en PHOTO

- Loi des circuits électroniques linéaires

- Les ponts diviseurs de tension

Définition :

Shema PHOTO ~ ~

u1 = R1R1+R2u : u2 = R2R1+R2u

Démonstration u1 :

PHOTO

Méthode :

- Reconnaitre en pont diviseur de tension : 2 résistances en série, on veut exprimer la tension aux bornes de l’une d’elles

- Nommer les tensions

- Ecrire la relation du pont diviseur

Exemple :

Schéma PHOTO

Exprimer u1 en fonction de E

- Trouver la résistance équivalente (Req) a R2 // R3 :

Req = R2R3R2+R3

Pont diviseur de tension :

u1 = R1R1+ReqE

u1 = R1R2+R3R1R2+R1R3+R2R3E

- Les Ponts diviseurs de courant

Propriété :

SHEMA

I1 = R2R1+R2i

DEMONSTRATION

Méthode :

- Reconnaitre un pont diviseur de courant = 2 résistances en // et on veut exprimer l’intensité qui trouves l’une d’elles

- Nommer les intensités

- Appliquer la loi du pont diviseur

- Impédances de sortie et d’entrée

- Quadripôle

Définition : un quadripôle est un composant électrique qui possède 2 entrées et 2 sorties :

Entrée 	Sortie

- Maille d’entée

Quadripole

Entrée

⇒ les résistances d’entrée est alors : Re = ueie

- Maille de sortie

On modélise la sortie du quadripôle

par une tension us et un courant is

Sortie

Quadripole

Et donc la résistance de sortie est Rs = usis

Si on branche R a ce quadripole :

Us = RR+Rss

La tension de sortie est la tension effectivement aux bornes de R si on veut que us ≈ s

Alors RR+Rs≈1 ⇒ R >> Rs

Ordre de grandeurs

Rs (GBF) = 50Ω

Rs (ocill) = 10 MΩ